Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon nr. 26-1908/PR

Ehitis (selle osa)			Põhjaringi tänavavalgustus

Ehitise aadress				Põhjaringi tn., Raadi alev, Tartu vald

Ehitise omanik				Astri Raadi OÜ, Lääneringitee 39, Tartu linn

(nimi, aadress, kontaktandmed)	kairi@astri.ee; tel.+372 5037257

Elektrienergia liitumisleping		Leping nr. 503234

Liitumispunkt				Liitumiskilbis toitekaabli kingadel

Toiteliin				AXPK 4G25

Elektripaigaldise iseloomustus	Kaitselüliti 16A, 230/400 V

(liik, peakaitse, nimivool, nimipinge)

Elektripaigaldise ehitaja:		PMK Elekter OÜ, reg. 16235171, TEL004052

Muugemäe tee 16, Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald, info@pmkelekter.ee,  tel. 512 8461

Elektripaigaldise projekteeris		Hepta Group Energy OÜ, Teaduspargi 6-1 Tallinn

(nimi, kontaktandmed, MTR nr.)

Elektrilised kontrollmõõtmised tegi	Indikaator MEF OÜ, Riia tn.136b, Tartu; TML 000014

(nimi, akrediteerimistunnistuse nr.)

Käidukorraldaja			Tartu Valla Haldus OÜ

Elektripaigaldise ehitamise aluseks olnud normdokumendid: Seadme ohutuse seadus, standardid: EVS-EN 61140; EVS-EN 50110-1; EVS-HD 60364-4…7; EVS-EN 61439-1…6; EE ametkondlikud standardid

Hinnangu tähistus: V– nõuetele vastav, M –nõuetele mittevastav,  X – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada

| Jrk. | Visuaalkontroll | Hinnang |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrilöögivastane kaitse | V |
| 2. | Kaitse soojustoime eest, tule leviku tõkestamine | X |
| 3. | Juhtide ristlõike vastavus koormusvoolule ja pingekaole | V |
| 4. | Kaitse- ja järelvalveseadmete valik ja sätted | V |
| 5. | Kaitselahutus ja lülitusseadmete valik ja paigutuse õigsus | V |
| 6. | Elektriseadmete ja kaitseviiside vastavus välistoimetele | V |
| 7. | Neutraal- ja kaitsejuhtide tunnusvärvid ja tähiste õigsus | V |
| 8. | Jooniste ja hoiatussiltide olemasolu | V |
| 9. | Vooluahelate, kaitsmete, lülitusseadmete, klemmide märgistus | V |
| 10. | Juhtide liidete sobivus ja töökindlus | V |
| 11. | Käiduks ja hoolduseks vajaliku ruumi piisavus | V |
| 12. | Eripaigaldistele(dušši- ja leiliruumid, kaabelküte,meditsiiniruumid, jne ) esitatavate nõuete täitmine | X |
| 13. | Elektromagnetiline ühilduvus | X |

|  | Dokumentatsioon |  |
| --- | --- | --- |
| 14. | Nõuetekohased mõõtmis- ja katseprotokollid | V |
| 15. | Projekt , kaetud tööde aktid, kilpide vastavusdeklaratsioonid, aktid jne | V |
| 16. | Liitumisdokument | V |
| 17. | Dokument käidukorraldaja määramise kohta | X |
| 18. | Hoolduskava (käidukava) | X |

Märkused:

Otsus: ehitatud elektripaigaldis vastab kehtiva Seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele

Elektripaigaldise ehitaja vastutav elektritööde juht:		Kalju Kapajev

tema pädevustunnistus:					A-pädevus, tunnistus nr. EP-2400-24-A

kuupäev: 19.08.2026						// allkirjastatud digitaalselt//